SNR#3067 정규표현식 자동 폴백을 통한 rex 쿼리 명령어 및 match 함수 실행 지연 문제 해결

버전: [4.0.2511.0](../../4.0/releases/4.0.2511.0)

복잡한 정규표현식 패턴으로 인해 rex 쿼리 명령어나 match() 함수 실행 시간이 매우 길어지는 문제를 해결했습니다. 이제 정규표현식 처리가 오래 걸릴 때 자동으로 대체 정규식 엔진(RE2/J)으로 전환하여 실행 지연 문제를 개선했습니다. 또한 정규표현식 처리가 장시간 실행될 때 중단할 수  없었던 문제를 함께 개선하였습니다.

1. 다양한 정규표현식 엔진 지원

rex 쿼리 명령어 사용 시:

rex field=line [engine=ENGINE] "PATTERN"

eval 쿼리 명령어의 match 함수 사용 시:

eval x = match(line, "PATTERN"[, "ENGINE"])

2. 지원하는 정규표현식 엔진 및 자동 폴백

| 엔진 | 동작 방식 | 권장 사용 시점 |
| --- | --- | --- |
| jdk | Java 기본 엔진만 사용 | 단순한 패턴, 빠른 처리가 필요한 경우 |
| re2j | RE2/J 엔진만 사용 | 복잡한 패턴, 대용량 데이터 처리 시 |
| jdk-re2j | JDK 엔진 → RE2/J 자동 폴백 | 패턴이 양쪽 엔진에서 모두 유효한 경우 |
| jdk-re2j-lax | JDK 엔진 → RE2/J 유연한 폴백 (기본값) | 패턴이 RE2/J에서 유효한 경우 전환 |

regex step은 정규표현식 엔진이 패턴 매칭을 수행할 때의 내부 처리 단계 수를 의미합니다. JDK_REGEX_STEP_LIMIT 설정을 통해 최대 처리 단계 수를 제한하여 정규표현식 처리 성능을 최적화할 수 있습니다.

logpresso.conf 파일:

JDK_REGEX_STEP_LIMIT=300000000

3. 느린 정규표현식 자동 감지 및 모니터링

시스템이 자동으로 느린 정규표현식을 감지하여 매일 시스템 로그에 경고를 기록합니다. 다음 쿼리 명령어로 문제가 되는 정규표현식의 최근 24시간 실행 통계를 확인할 수 있으며, 정규표현식을 확인하여 수정을 하거나 엔진을 교체하여 대응할 수 있습니다.

system-slowregex